## USER’S  GUIDE

使用手冊

##### Palm – PDA  Software

VIGOR    豐煒科技

目    次

- 關於NeoTouch……………………………………… 1

  - NeoTouch特點……………………………………. 1

  - NeoTouch安裝方法………………………………. 2

- NeoTouch操作……………………………………… 3

2-1 工作區建立……………………………………….. 3

2-2 程式編輯………………………………………….. 4

2-3 剪下、複製、貼上……………………………….. 5

2-4 程式編輯範例…………………………………….. 6

- 其他功能介紹……………………………………..… 7

- Monitor畫面……………………………………..…. 10

- 關於NeoTouch

  - NeoTouch特點

NeoTouch乃一基於Palm OS平台之應用程式，由於此平台之引用而具有下列基本的優點：

      - 重量輕 (約100~170g之間)。

      - 自給電源，便於離線作業。

      - 畫面大(最少LCD 160×160點)，可同時顯示的資訊多且多樣化。

      - 觸控螢幕的操作方式，易學易用。

      - 多廠牌、多機型可滿足不同層面的需求(如彩色，320×320，320×480，Jog Dial)。

      - 16MB之記憶體，memory expansion slot。

與傳統的Programming Panel相較，NeoTouch的特點為：

    - 一畫面可提供11行完整指令之顯示

    - 提供現代化的編輯能力，剪下、複製、貼上及復原，平均一次約可  處理100行指令

    - 提供強大的元件取代功能，無論單類型或多類型，單個或連續複數個元件，均可一次取代完畢

    - 強大的元件監視能力，可依指令、接點或數值元件做適切的顯示，除程式上之監視外，另提供5個接點元件及2個數值元件做為自選監視，暫存器D另可指定32 Bit或16進制之顯示

    - 監視過程中，對數值元件可做現在值之設定，對接點元件可做Disable或Enable之設定

6、 提供完整的通訊命令，如PLC程式上、下載、Remote Run、Stop、Password及memory Pack之操作等

7、 提供Windows式及友善的操作介面，適時適切的顯示Message Box及Tip Box快速上手，縮短學習時間

1

  - NeoTouch 安裝方法

# INSTALL NeoTouch

(1) 參考Palm PDA之說明書，將Palm Desktop軟體安裝到電腦中，並執行第一次HotSync。

(2) 將NeoTouch軟體光碟置放於光碟機中，依序操作。

1、檔案總管找到NeoTouch.prc檔案，並對其圖示Double-Click，將出現如下圖之表單

2、按下 ”完成” 即可

(3) 將PDA置放於「底座」，按「底座」上的HotSync同步傳輸按鈕進行HotSync，HotSync流程中的一部分，就會進行應用程式的安裝，傳輸完成後，點選Application (應用程式) 圖示以開啟Application Launcher (應用程式啟動器)，Palm PDA畫面會出現「NeoTouch」的圖示，即安裝完成。

2

- NeoTouch操作

2-1 工作區之建立

首先點選Application(應用程式)圖示以開啟Application Launcher(應用程式啟動器)，然後按下   圖示，即啟動NeoTouch進入NeoTouch第一畫面工作區之建立。

利用觸控筆按下此圖示

Note：第一次啟動NeoTouch必需輸入豐煒所提供之啟動碼。

工作區建立之方式有三種：

1、UpLoad：上載程式PDA ← PLC

2、LastWork：開啟前次成功編譯之程式

3、New：建立新程式

以上任一動作後，即進入NeoTouch程式編輯畫面

Note：UpLoad及New將會清除原本存留在PDA內之PLC程式，請小心操作。

3

2-2 程式編輯

基本上Form “PgmEdit”是個文書編輯器，操作方式很像Windows上的NotePad(記事本)。文書編輯器通常是處於Insert Mode，想在何處輸入文字，只要先將游標移至該處，再以軟體鍵盤點選或於手寫區書寫即可完成文數字之輸入或刪除。

編輯程式其文數字輸入方法有二種：

1、Graffiti手寫筆法：

．表示筆法開始點

在這裡輸入文字

在這裡輸入數字

Note：NeoTouch提供13個基本指令快速輸入簡碼，請參閱PgmEdit→ Edit→ Tips。

2、利用軟體鍵盤

按下叫出

軟體鍵盤

4

程式瀏覽有四種方式：

1、垂直捲動軸上下箭頭可上下1行

2、垂直捲動軸與上下箭頭之間則上下10行

3、拖曳捲動軸可瀏覽整個區塊

4、PDA硬體上下鍵則上下10行

2-3 剪下、複製、貼上

“剪下”及”複製”之前必須先做操作區域之選取，選取的方式通常是以拖曳的方式行之，拖曳的起點及終點間的資料會反白以示其被選取。除了拖曳方式外，另可以連點兩下而對一單字完成選取，以連點三下而對一整行完成選取。

剪下、複製、貼上，通常透過剪貼簿，”剪下”或”複製”會將資料複製至剪貼簿，而”貼上”則將剪貼簿之內容複製至目前游標所在處。其操作先點選PgmEdit→Edit如下圖所示。

Cut：剪下

Copy：複製

Paste：貼上

Note：由於所提供剪貼簿是系統層的，是跨AP的，所以您甚至可以在Memo上寫PLC程式，再複製至NeoTouch的Form “PgmEdit”中，不過這種方式需注意兩件事；其一是Memo 只支援4KB(字元)，而PgmEdit每個Block可支援22KB，總共4個Block，其二是剪貼簿之操作，每次最多只可有1KB。雖然Memo有此限制但對於程式片斷之儲存，仍值得考慮其運用。

5

2-4 程式編輯範例

6

- 其他功能介紹

點選PgmEdit即顯示其它功能選項，其說明如下

    - Pgm選項

GoBack：回NeoTouch工作區之建立

Edit選項

Assign To Monitor：監視元件指定

Contact：指定接點元件監看

TCD：指定數值元件監視

Note：在Monitor時，未指定之項目將顯示N.A (Not Assign之縮寫)

7

Tips：

| 指令名稱 | 代 碼 | 指令名稱 | 代 碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| LD | L | LDP | LP |
| LDI | LI | LDF | LF |
| AND | A | ANDP | AP |
| ANI | AI | ANDF | AF |
| OR | R | ORP | RP |
| ORI | RI | ORF | RF |
| OUT | O |  |  |

Undo：復原

Cut：剪下

Copy：複製

Paste：貼上

Select All：選擇全部

Key board：叫出軟體鍵盤

Grafitti：叫出手寫辨識筆表

3、Util選項

Compile：程式組譯檢查

Replace：元件取代

Src_L：被取代元件起頭編號

Src_H：被取代元件最後編號

Dest：取代元件開始編號

對每一欲進行取代的元件類型而言，Dest(ination)為必要輸入項目，若為單一元件之取代，則輸入於Src_L或Src_H均可，但不可兩者皆空白。若為連續複數個元件之取代，Src_L內之數字可大於Src_H內之數字(不建議)，若如此則須注意Src_L與Dest有對應關係，即Dest所標示的數字是取代之最大元件編號，此為遞減取代或底部對齊之取代。

Note：多元件類型以及連續複數個元件之元件取代，可能造成程式的巨幅更動，且無法undo(恢復)請小心操作。

8

4、Link選項

Run：使PLC開始運轉

Stop：使PLC停止運轉

Download：程式下載(PDA→PLC)

Monitor：程式監視

Init PLC：PLC初使化

Clear Pgm：清除程式

Set PW：密碼設定

Lock PW：密碼鎖住

PLC → MP：程式複製

PLC內建記憶體 → 記憶卡匣

MP → PLC：程式複製

記憶卡匣→ PLC內建記憶體

MP vs PLC：程式比較

記憶卡匣與PLC內建記憶體

9

- Monitor畫面

Run：使PLC開始運轉

Stop：使PLC停止運轉

Q：跳出監視畫面至編輯畫面

畫面第一列之位置

Lx：表示Line Number

Sx：表示程式step Number

接點元件(X、Y、M、S、T、C) Disable / Enable之操作

設定數值元件(T、C、D)現在值

Device：數值元件編號

□32Bits：設定資料長度為32Bits (不勾選為16Bits)

Value：欲輸入值設定

DEC：設定資料格式為10進制

HEX：設定資料格式為16進制

Set：執行設定

Quit：放棄跳出

Device：接點元件編號

Disable All：全部禁能

Enable All：全部解除強制

Force ON：強制ON

Force OFF：強制OFF

Enable：解除強制

Exe：執行

Quit：放棄跳出

．上下箭頭可作為相同型態且相鄰元件之簡易選取

．Device右方之元件編號若經變更，且此畫面是由點選自選監視之元件而來(另一可能是點選程式區之元件)，如此則同時具有管理自選監視元件之功能(增減或變更)。

10